连环审〔2015〕  号

关于对连云港臣功制药有限公司

臣功制药项目环境影响报告书的批复

连云港臣功制药有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《连云港臣功制药有限公司臣功制药项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)、市环境保护咨询中心技术评估报告（连环咨〔2015〕97号）及连云港经济技术开发区环保局预审意见（连开环复〔2015〕73号）均收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港经济技术开发区大浦工业区新医药产业园内，总投资25184万元，其中环保投资525万元。项目主要建设内容及产品方案：新建6条原料药生产线，包括磷酸肌酸钠原料药（4000kg/a）、氨磷汀原料药（50kg/a）、托拉塞米原料药（200kg/a）、醋酸甲羟孕酮原料药（750kg/a）、醋酸甲地孕酮原料药（1620kg/a）、依西美坦原料药（25kg/a）。5条制剂生产线，包括托拉塞米400万支/a(10mg/支)和600万支/a(20mg/支)、培美曲塞二钠15万支/a（100mg/支）和2万支/a（500mg/支）、康普瑞汀二磷酸酯四钠冻干粉针2万支/a(500mg/支)生产线和磷酸肌酸钠240万支/a（500mg/支）和80万支/a（1000mg/支）、氨磷汀无菌分装粉针剂10万支/a（500mg/支）生产线。新建4个生产车间以及配套的公用工程、辅助过程、储运及环保工程等。形成年产上述产品的生产能力。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及连云港经济技术开发区环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、原则同意连云港经济技术开发区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少能源消耗量，污染物产生、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。新建污水处理站处理规模80m3/d。项目清下水主要为循环冷却系统产生的更新水、纯化水制备软水排水，达规定标准由厂区清水口排放。根据项目废水水质情况进行分质预处理，其中工艺废水与废气吸收液、真空泵废水经预处理后，与其它废水一起污水处理站处理，其中可吸附有机卤化物、二氧甲烷、甲醛、苯胺类、硝基苯类等达《石油化学工业排放标准》（GB31571-2015）表1、表3标准限值，其它污染因子达接管标准后经管网输送至园区污水处理厂集中处理。项目废水处理方案须由有资质单位设计、施工，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

(三) 项目使用集中供热。落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。本项目设置6座排气筒，其高度不得低于《报告书》所列。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

有组织废气颗粒物、氯化氢、溴化氢、甲醇、非甲烷总烃、甲醛、二氯甲烷、丙酮、DMF的排放浓度须满足《石油化学工业排放标准》（GB31571-2015）表4、表6中的标准限值，颗粒物、氯化氢、溴化氢、甲醇、非甲烷总烃、甲醛排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；氯甲烷、丙酮、DMF排放速率须达到报告书推荐的估算限值要求，乙醇、乙酸乙酯、醋酸排放浓度及排放速率须报告书推荐的估算限值要求。

企业边界大气污染物颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃等须满足《石油化学工业排放标准》（GB31571-2015）表7中的标准限值；无组织废气溴化氢、甲醇、甲醛厂界监控浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

罐区呼吸废气经处理后，其氯化氢排放浓度及最高允许排放速率污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。废液、废活性炭、污水站污泥等危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置，所有危险废物贮运必须严格执行交换转移审批制度，加强对危险废物运输过程及外协处置、利用单位的跟踪、检查，防止产生二次污染。无损外包装桶及袋委托厂家回收。完善固废暂存场所，危险废物、一般废物暂存场所应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）要求，并按照《环境保护图形-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求设置环保标志牌。

(六) 加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境事故风险应急预案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须设置足够容量的事故废水池、消防尾水收集池，确保各类事故废水、消防尾水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时收集池不应存放废水。

(七)厂区外需设置100米的卫生防护距离，该范围内今后也不得新建各类环境敏感目标。

(八)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

四、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)水污染物排放总量（接管考核量）：

废水量11684.9（11684.9）m3/a、COD 1168（5842.45）kg/a、氨氮151.9（151.9）kg/a、SS350（1320.4）kg/a、总氮268.75（268.75）kg/a、总磷35（52.58）kg/a、二氯甲烷2.33（2.33）kg/a、AOX　9.34（9.34）kg/a、甲醛0.64（0.64）kg/a、苯胺类0.62（0.62）kg/a、硝基苯类0.62（0.62）kg/a、盐分接管量4178.3kg/a。

(二)大气污染物：

二氯甲烷14.9 kg/a、乙醇743.62 kg/a、甲醇0.54 kg/a、氯化氢9.81 kg/a、溴化氢0.12 kg/a、乙酸乙酯47.4 kg/a、非甲烷总烃4.18 kg/a、丙酮0.072 kg/a、粉尘8.394 kg/a、VOCs　810.712 kg/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，各类污染治理设施未投入运行，本项目不得投入运行。建成运行后应尽快委托有资质的检测机构开展项目竣工验收监测，验收监测合格后向我局申办项目竣工环保验收手续。

六、项目溶剂二氯乙烷不得使用1,2-二氯乙烷。项目生产过程中涉及二氯甲烷、N-甲基苯胺、对硝基苯酚、2,3-二氯-5,6-二氰对苯醌、甲醛、乙醇、乙酸乙酯、甲醇、丙酮、N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吗啉、环己烯、原甲酸三乙酯等易燃物质或有毒物质，企业应加强对其全过程管理。项目氧化工艺属安监总管三[2009]116号及安监总管三[2013]3号中的高危工艺，项目设备、自动控制等方面需按《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求设置。

七、项目建设期间的环境现场监督管理由连云港经济技术开发区环保局负责。市环监局负责不定期督查。

八、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作。监理方案备案作为开工建设的前提条件，环境监理设计阶段和施工阶段报告备案是投入产生的前提条件，环境监理总报告备案是竣工环保验收的前提条件。

九、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2015年11月27日

抄送：市环监局，连云港经济技术开发区环保局，连云港市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2015年11月27日印发

(共印8份)