连环审〔2025〕12号

关于连云港华乐合金集团有限公司炼钢精炼生产线技改项目环境影响报告书的批复

连云港华乐合金集团有限公司：

你单位委托江苏龙展环保科技有限公司编制的《连云港华乐合金集团有限公司炼钢精炼生产线技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、公众参与说明及相关资料收悉。根据连云港市环境科技服务中心组织召开的《报告书》技术评审会会议纪要、《报告书》技术评估意见（连环服〔2025〕19号）。经局务会研究，现批复如下：

一、本项目位于连云经济开发区（连云港华乐合金集团有限公司现有厂区炼钢车间内），总投资5073.41万元，其中环保投资400万元。项目建设性质为技改，行业类别为C3120炼钢，于2024年12月取得连云经济开发区行政审批局投资项目备案证（备案证号：连区开审备〔2024〕118号）。本项目采用真空脱碳脱气先进工艺技术，引进机械真空泵系统等进口设备1套，购置VOD炉等国产设备2套，不新增厂房，在原有炼钢车间内对炼钢精炼生产线进行技术改造，保持原有炼钢总产能不变。

项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利环境影响能够得到减缓和控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、你单位在项目设计、建设和运营过程中，应严格落实《报告书》中提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范要求，并结合环境管理要求不断优化，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，优化工程设计，落实各项“以新带老”措施，加强生产和环境管理，提高资源合理配置和循环利用水平，最大限度减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达同行业清洁生产国际领先水平。

（二）严格落实各项水污染防治措施。项目须按“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”原则，设计、建设、完善厂区给排水系统。

本项目不新增职工人数，不新增生活污水。本项目生产废水主要为软水制备废水、VOD炉软水循环水系统排水，直接回用于炼钢浊环水系统。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。项目在工程设计及建设中，需严格落实《报告书》提出的各项废气治理措施，并结合现行环境管理要求不断优化完善，确保公司各类废气处理设施的处理能力、处理效率及排气筒高度不低于《报告书》提出的要求，采取有效措施控制无组织废气排放，确保项目各类大气污染物排放满足国家和地方相关标准要求。

本技改项目有组织废气：1#VOD炉加（投）料系统废气经集气罩负压收集后进入现有1#精炼AOD转炉废气收集总管，经现有布袋除尘装置（TA015）处理后经45.5m排气筒（DA012，现有）排放；1#VOD炉真空精炼废气经密闭排烟管道负压收集至新增布袋除尘装置（TA075）处理后经新建的28m排气筒（DA057）排放。2#VOD炉加（投）料系统废气经集气罩负压收集后进入现有3#精炼AOD转炉废气收集总管经现有布袋除尘装置（TA016，现有）处理后经40m排气筒（DA013，现有）排放；2#VOD炉真空精炼废气经密闭排烟管道负压收集至新增的布袋除尘装置（TA076）处理后经新建的28m排气筒（DA058）排放。1#VOD炉、2#VOD炉测温取样、喂丝等废气依托现有炼钢环境除尘系统，经集气罩收集后进入现有布袋除尘装置（TA074）处理后经35m排气筒（DA053）排放。

炼钢车间其它工段有组织废气保持现有收集处理方式不变，即：现有1#LF炉废气、连铸废气经布袋除尘装置（TA017）处理后经21.5m排气筒（DA014）排放；2#LF炉废气、连铸废气经布袋除尘装置（TA027）处理后经22.5m排气筒（DA020）排放；混铁炉废气经布袋除尘装置（TA030）处理后经26m排气筒（DA025）排放；1#合金炉、2#合金炉废气经布袋除尘装置（TA032）处理后经18m排气筒（DA026）排放；2#精炼AOD转炉废气经布袋除尘装置（TA047）处理后经32m排气筒（DA033）排放；合金烘烤废气经布袋除尘装置（TA050）处理后经18.5m排气筒（DA034）排放。钢包软吹废气经“袋式除尘器（TA069）”处理后通过18m排气筒（DA052）排放；

炼钢车间内现有排气筒为DA012、DA013、DA033、DA014、DA020、DA052、DA025、DA026、DA034、DA053，新增排气筒为DA057、DA058。排放的污染物主要为颗粒物、氟化物、铬及其化合物、镍及其化合物。

炼钢车间排放的有组织颗粒物在执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）中15mg/m3的限值要求的同时，需满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）、《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文件中关于有组织颗粒物的排放限值要求，即10mg/m3的限值要求。

炼钢车间排放的有组织氟化物、铬及其化合物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值，浓度限值分别为3mg/m3、1mg/m3、1mg/m3。

炼钢环境无组织废气采用“厂房封闭+集气罩抽风”收集经“袋式除尘器（TA074）”处理后通过35m排气筒（DA053）排放。本项目拟采取从原料贮存、输送、生产过程等全过程控制无组织排放，无组织废气主要为车间等未捕集的废气，通过加强废气收集、设备维护保养、洒水抑尘等，减少无组织废气的排放。

炼钢车间外颗粒物执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）中表4中标准，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准；厂界SO2、NOx、铬及其化合物、镍及其化合物、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1和表3中标准。

以现有厂界为界设置400米的卫生防护距离。目前该卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感目标，今后也不应规划建设居住区、学校、医院等大气环境敏感建筑物。

（四）加强噪声环境影响管理。本项目新增噪声源主要包括VOD炉以及冷却塔、炉盖升降结构、振动给料器、双线喂丝机、钢包底吹阀站、液压系统、循环水泵、真空泵类等公辅设施。通过采取设置减震基础、安装消声装置、室内隔声等降噪措施，可确保厂界噪声满足相应标准要求。运营期北、南、东厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。本项目须按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。本项目产生的危险废物包括废矿物油、废液压油、废油桶均委托有资质单位处置。本项目产生的一般工业固体废物包括废包装袋、除尘灰、废耐火材料、废布袋、钢渣、废树脂、废测温探头、氧化铁皮等。废包装袋委托有主体资格和技术能力的单位处置或利用；除尘灰、废测温探头、氧化铁皮回用到烧结工序配料使用；废耐火材料由供应商(河南伟旺耐材有限公司)回收；废布袋、废树脂由厂家更换并回收利用；钢渣委托连云港港乐新型建材有限公司利用处置。

本项目依托现有206m2危废仓库、178m2废包装袋仓库、2座1700m2钢渣堆场、880m2耐火砖堆放区、200m2连铸固废暂存区、9个5m3除尘灰灰仓；新增2个2m3除尘灰灰仓，可满足固体废物暂存需求。

固体废物处置依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2025版）来鉴别一般工业废物和危险废物；一般工业固废暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等相关文件要求。

（六）切实落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，从污染物的产生、渗透、扩散、应急响应进行控制。

本项目新增的1#VOD炉、2#VOD炉配套设施均布置于现有炼钢车间内，炼钢五金仓库、合金仓库、净水站、软水站、危废仓库等均依托现有。

相关区域已实施分区防渗，分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，其中危废仓库为重点防渗区，防渗技术要求不低于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s防渗性能或参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)执行；废包装袋仓库、钢渣堆场、耐火砖堆放区、连铸固废暂存区、除尘灰灰仓、炼钢五金仓库、合金仓库、净水站、软水站为一般防渗区，本项目新增的1#VOD炉、2#VOD炉及其配套软水循环水系统、废气处理设施等区域为一般防渗区，防渗技术要求不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s防渗性能或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行；其他区域为简单防渗区，简单防渗区为一般地面硬化。

加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防治设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强对隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。

（七）强化环境风险管理，落实《报告书》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，防止生产及污染治理设施运行过程突发环境事故。本项目涉及的风险物质主要为镍（来自铁水）、铬（来自铬铁）、矿物油/液压油（设备维修）、CO（VOD炉废气）、危险废物等。

建设单位应及时完善风险应急管理体系，强化环境风险物质泄漏事故防范及处置措施，规范危险废物贮存，设置火灾报警系统，建立事故废水三级防控体系，及时更新并落实环境风险应急预案，加强应急物资配备及管理，一旦发生泄漏事故时，立即启动突发环境事件应急预案，对泄漏物进行收集和控制。

按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）等要求，对相关环境治理设施开展安全风险辨识及管控等工作。在项目投入生产前，做好突发环境事件应急预案更新备案工作，同时定期开展突发环境事件应急演练。

三、技改项目主要大气污染物控制指标有组织排放量不增加，不新增废水排放量。项目实施后，项目污染物排放总量暂核定为：

（一）大气污染物

技改后炼钢车间大气污染物有组织排放总量为：颗粒物≤34.1171t/a、氟化物≤0.004311t/a、铬及其化合物≤0.514025t/a、镍及其化合物≤0.051273t/a。除氟化物外，技改项目建成后，炼钢车间有组织废气污染物排放量不增加。

无组织废气排放总量为：颗粒物≤12.38603t/a，二氧化硫≤2.16t/a，氮氧化物≤3.76t/a，氟化物≤0.00276t/a，铬及其化合物≤0.243103t/a，镍及其化合物≤0.026675t/a。

技改后全厂大气污染物有组织排放总量为：颗粒物≤309.748288t/a，SO2≤225.885125t/a、NOx≤465.4352t/a、氟化物≤0.762811t/a，铬及其化合物≤16.32772t/a、镍及其化合物≤4.53474t/a、氨≤1.4812t/a、二噁英≤0.585105gTEQ/a、硫酸雾≤1.209t/a、氯化氢≤19.75t/a、硝酸雾≤197.589t/a、非甲烷总烃≤0.02t/a。

（二）水污染物

技改后炼钢车间水污染物排放总量为：无外排。

技改后全厂废水接管量：水量≤54912m3/a，COD≤5.888t/a、SS≤1.424t/a、氨氮≤0.466t/a、总磷≤0.0624t/a、总氮≤2.395t/a。

全厂废水外排环境量：水量≤54912m3/a，COD≤3.258t/a、SS≤1.098t/a、氨氮≤0.823t/a、总磷≤0.055t/a、总氮≤1.098t/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、你公司须严格落实生态环境保护主体责任，项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前变更排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

五、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置各类排污口和标志。根据《排污单位自行监测技术指南钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）及现行其他管理要求，完善环境监测计划、建立污染源监测台帐制度，做好污染源及区域环境监测工作，并保存好原始监测记录。

六、项目日常监督管理工作由连云港市连云生态环境局负责。

七、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

（项目代码：2412-320753-89-02-473729）

连云港市生态环境局

2025年9月9日

抄送：连云港市应急管理局，连云港市连云生态环境局，江苏龙展环保科技有限公司

连云港市生态环境局办公室         2025年9月9日印发

(共印5份)